1. Specifiche TECICHE del FACSjazz e del CytoFLEX disponibilI presso IFC

Nella configurazione presente a IFC (laser blu 488nm + laser yellow-green 561nm; 2-4 color configuration #655490-10), il sorter FACSjazz permette di:

- rilevare fino a 6 colori diversi in contemporanea e due parametri fisici.

- raccogliere le cellule separate per fluoroforo non solo in tubi da 15/50ml, ma anche direttamente in piastra (6/24/96/384 wells), il che può rivelarsi molto utile quando si maneggiano tipi cellulari delicati.

- effettuare il cosiddetto “index sorting”, il che significa che si può risalire all’identità delle cellule che vengono seminate nei diversi well.

- sottoporre a sorting tipi cellulari diversi (cellule umane, di topo, di lievito, di zebrafish, etc…), senza dover temere cross-contaminazioni. Questo perché all’interno del FACSjazz il campione biologico non entra in contatto con parti che non possono essere cambiate; d’altro canto, tutte le parti che invece entrano a contatto con il campione possono essere sostituite.

Nella configurazione presente a IFC (laser blu 488nm + laser rosso 638nm, 4 detector configuration #B53015), l’analyzer CytoFLEX permette di:

- rilevare fino a 4 colori diversi in contemporanea e due parametri fisici.

- impostare la combinazione di colori da rilevare tra una selezione di 13 filtri totali: 450/45, 525/40 (2), 585/42, 610/20 (2), 660/10 (2), 690/50, 712/25, 780/60 (3). È possibile passare da una combinazione di 4 colori ad un’altra manualmente, tra un esperimento e il successivo, attivando i filtri necessari che sono già presenti all’interno dello strumento.